# Objectifs

- Être capable de mettre en œuvre les composants « Registre à décalage » intégrés suivant les fonctionnalités d’entrée et de sortie nécessaires.

# Montage

On dispose de circuits intégrés de référence 74HC194 ou 40194B.

# Préparation

- Relever dans la documentation - constructeur les fonctions, brochages et technologie des composants utilisés.

- Déterminer le rôle détaillé des différentes broches du circuit intégré d’après la norme de symbolisation logique IEC.

# Manipulations

## Utilisation d’un registre seul

- Mettre en oeuvre le composant afin d’obtenir 2 modes de fonctionnement :

- Chargement parallèle,

- décalage,

- à partir d’une entrée logique de contrôle. L’état des sorties est visualisé sur des LEDs.

- Charger la valeur binaire 0001b.

- Activer le mode Décalage. Comment les sorties évoluent-elles?

- avec l’entrée série à 0?

- avec l’entrée série à 1?

## Chenillard

- Reboucler la sortie série sur l’entrée série. Lancer les décalages. Commenter l’état des sorties.

## Va-et-vient

- Mettre en oeuvre un montage permettant de faire évoluer une sortie à 1 parmi des 0 en va-et-vient. C’est-à-dire décalage à droite, puis lorsque le 1 est en fin de registre, décalage à gauche. On utilisera une bascule avec Mise à 1 et Mise à 0 asynchrones.