Méthode de calcul de la fonction de transfert d'un montage autour d'un A.D.I. en régime linéaire :

# Ramener toutes les sources de tension (ou courant) à des générateurs équivalents de Thévenin (générateur de tension parfait en série avec une résistance);

Voir méthode « Conversion d’une source de tension ou courant en générateur équivalent de Thévenin ».

Repérer tous les noeuds (de courant) sur lesquels n'est appliqué aucun générateur de tension parfait.

2 équations de base

# S’il existe seulement 2 noeuds, deux méthodes de résolution sont possibles:

- Définir l’expression des potentiels V+ et V- d’après la méthode de Millman;
Écrire l’égalité V+ = V- à partir de ces expressions. Passer ensuite directement au point N°

- Utiliser la méthode décrite ci-après.

Le nombre de noeuds déterminé au point N° 2 fournit le nombre d'équations de base à écrire.
Écrire l'équation aux noeuds (S I=0) pour chaque noeud défini précédemment;

I1 + I2 = I- 	(1)

I3 + I4 = I+	(2)

Remplacer les courants en fonction des tensions et résistances mises en cause;

(1)	(0 - V-)/R1  +  (Vs - V-)/R2  =  0

(2)	(Ve - V+)/R3  +  (0 - V+)/R4  =  0

# Éventuellement, sortir de chaque équation les grandeurs non désirables dans la solution finale (V+, V-), et fusionner toutes les équations en une seule en remplaçant les grandeurs ci-dessus dans une des équations;

(1)	V- 	=	... (3)

(2)	V+ 	= 	... (4)

V+ = V- 		(3) = (4)

Mettre finalement sous la forme Vs = f (Vei, Ri, ...).