| Titre : | Conception d’un variateur de vitesse monophasé unidirectionnel pour machine à courant continu |
| --- | --- |
| Fichier : | input.doc |
| Auteur : | Stéphane Gautreau |
| Date de création | ~1995 |
| Traitement de texte : | Microsoft Word 97 |
| Suivi : | Supporté |
| N° version : | 2.01.9 |
| Date de mise à jour : | 8 mars 2004 |
| Mises à jour : |  |
| 8 mars 2004 | Rotation et insertion des schémas fonctionnels en mode paysage dans page portrait Identification du numéro de version dans le nom de fichier Création de la page de garde pour publication en ressources |

# Présentation

L'objet de l'étude est la conception d'un variateur de vitesse, d'après un cahier des charges initial portant sur des besoins particuliers en commande et puissance, et qui devra être affiné afin d'obtenir un produit universel, pouvant s'adapter à la plupart des configurations de systèmes motorisés.

Le produit obtenu sera destiné au pilotage de moteur à courant continu, donc du type de la série DMV de Leroy-Somer.

# Cahier des charges initial du variateur

Application:	Convoyeurs horizontaux

Pas de freinage statique de ralentissement

Pas d'inversion de sens de marche en fonctionnement

Alimentation:	Réseau monophasé	230V / 400V ±10% - 50 Hz

Sortie moteur:	sous 230V:	Induit:	0 à 180V - 6A

Inducteur (Excitation):	190V - 2A

sous 400V	Induit:	0 à 310V - 6A

Inducteur (Excitation):	340V - 2A

Commande:	Contrôle de vitesse:	Variation de tension d'induit

Retour vitesse:	Dynamo tachymétrique

Image tension d'induit

Mesure du couple:	Image courant d'induit

Consigne de vitesse:	Tension 0 à 10V

Sécurité:	Surcharge limitée à 1,5 In moteur pendant environ 10 secondes

Verrouillage du variateur si action de la sécurité

Déverrouillage par action sur bouton-poussoir

# Analyse fonctionnelle de l'environnement du produit

## Schéma fonctionnel du système technique de niveau II

Fonction d'usage: 	Conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique

avec contrôle du couple ou de vitesse de rotation.

## Schéma fonctionnel de l'objet technique de niveau II

Fonction d'usage: 	Conversion de l'énergie électrique à courant alternatif issue du secteur

en énergie électrique à courant continu pour moteur

avec contrôle des grandeurs Tension / Courant (ou Vitesse/Couple) sur la sortie.

(1+2+3: 30mn)

# Analyse et affinement du cahier des charges (C.d.C)

## Application

### Schémas d'utilisation de l’objet technique dans le système technique

Sachant que le variateur de vitesse est prévu

- sans freinage statique de ralentissement,

- sans inversion du sens de marche en fonctionnement,

proposer les schémas de commande + puissance (variateur + moteur + contacteurs + protections)

permettant d'obtenir:

- un montage à 1 sens de rotation moteur,

- un montage à 2 sens de rotation moteur avec inversion de sens à l'arrêt,

- un montage à 1 sens de rotation moteur avec freinage sur résistance externe.

### Modes de fonctionnement

Représenter, dans un repère (Couple T, Fréquence de rotation n), un arbre moteur dans chaque quadrant, et pour chacun:

- le sens de rotation du moteur (AV ou AR),

- le sens du couple moteur,

- donc le mode de fonctionnement: MOTEUR ou FREIN.

## Alimentation

Le variateur de vitesse doit être commercialisé dans la plupart des pays d’Europe et en Amérique du Nord. Déterminer les caractéristiques d’alimentation à prévoir dans le « CdC Produit ».

(F : 230/400V 50Hz - USA : 110V 60 Hz – GB : 240/415V 50 Hz)

## Sortie moteur

### Tension d'induit

Quel peut être le montage employé pour faire varier la tension de sortie ?

Les tensions de sortie continue variable pour l'induit sont-elles compatibles avec les tensions d'alimentation respectives sur le C.d.C initial? (Peut-on obtenir les tensions de sortie à partir des tensions d’alimentation à l’aide de montages d’électronique de puissance classiques ?)

Tracer la tension réseau et la tension issue du pont redresseur pour =0° et =90°.

Pourquoi la sortie est-elle considérée comme continue ?

(Calculer Vmoy = 2 x V^max / PI)

### Tension d'inducteur

Les tensions de sortie fixes pour l'inducteur sont-elles compatibles avec les tensions d'alimentations respectives sur le C.d.C initial? Quel peut être le montage employé pour obtenir ces tensions ? Dessiner ce montage.

La précision -à ne pas confondre avec la stabilité- de la tension inducteur obtenue a-t-elle de l’importance ? Pourquoi ?

Il est souhaitable de pouvoir configurer la sortie d'excitation sous une tension réduite d'environ la moitié. Quel moyen (type de montage), très simple et très peu coûteux, peut être utilisé afin de permettre de configurer la sortie d'inducteur en une valeur de tension ou sa moitié. Quelle est la conséquence sur les autres grandeurs électriques de la sortie?

### C.d.C "Produit"

Elaborer le C.d.C Produit à propos de la sortie moteur.

## Commande

### Consigne de vitesse

Le C.d.C initial demande l'application de la consigne de vitesse sous la forme d'une tension de 0 à 10 V. D'autres échelles sont couramment employées:

0 à 20mA,	4 à 20mA,	0 à 16mA,	0 à 5V,	1 à 5V, 	±10V		±5V.

Ces valeurs peuvent être transmises par exemple depuis la sortie d’un module analogique d’API vers l’entrée de consigne du variateur.

Quel est l'intérêt d'une entrée en tension, généralement de type haute impédance ?

Quel est l'avantage d'une entrée en courant par rapport à une entrée en tension ?

Quel est l'intérêt de l'entrée 4-20 mA par rapport à l'entrée 0-20 mA ?

Pourquoi les entrées 0-16 mA sont-elles parfois proposées ?

Pourquoi les entrées 0-5V et 1-5V sont-elles souvent proposées ?

Quel est l'intérêt de l'entrée 1-5V par rapport à l'entrée 0-5V ?

Pourquoi la valeur 1V et non pas 0,5V ou 2V ?

Dans quel cas des entrées bipolaires ±10V ou ±5V sont-elles proposées ?

On désire mettre en œuvre le système avec : sortie API 4-20 mA, entrée variateur 4-20 mA, et afficheur de consigne 4-20 mA. Comment doit-on connecter les 3 dispositifs ?

### Consigne de courant

A quelle grandeur mécanique est lié le courant traversant le moteur?

Le C.d.C Produit prévoira une entrée de consigne de Courant. Dans quelles applications cette entrée trouvera-t-elle son intérêt?

## Retours de mesure

Pourquoi demande-t-on des retours de mesure par tension d'induit et par courant d'induit?

## Démarrage et arrêt

Rappeler l'application de l’ensemble motovariateur dans le C.d.C initial.

Dans le cas d'objets manipulés fragiles (ex.: bouteilles), comment le pilotage du moteur doit-il s'effectuer lors des démarrages et des arrêts?

Quelles caractéristiques viennent s'ajouter alors au C.d.C Produit?

## Sécurité

La sécurité verrouille le variateur pour une surcharge de 1,5 In pendant 10 secondes.

Retrouver les unités d’une charge ainsi que les différentes définitions et équations.

Q = I x t

Retrouver les notions de « charge » dans d’autres dispositifs.

Batterie en A.h

# Analyse fonctionnelle de conception du produit

## Schéma fonctionnel de 1er degré

4.3 -> 5.1: durée 2h

## Schéma fonctionnel de 2nd degré des fonctions principales Régulation de vitesse et de courant

# Conception de la fonction Adaptation Courant/Tension (6.1->6.3: Durée 40mn)

## Analyse des signaux traités

Entrée:	Signal analogique	Courant:	F 0-16 mA, 0-20 mA, 4-20 mA

Impédance	F »250W

Sortie:	Signal analogique	Tension:	F 0-10V

Impédance	F ® 0W (Générateur tension idéal)

Traitements:	Analogique		F Conversion courant/tension

FAmplification

F Adaptation d'impédance

F Décalage d’origine (4mA®0V) Soustracteur

## Choix des composants

Effectuer le choix des principaux composants à utiliser afin d'assurer le traitement demandé.

Amplificateur différentiel intégré (ADI ou AOP), fonctionnement linéaire: LF356

Utilisation d'un seul calibre à la fois, donc 1 seul LF356 associé à une sélection par cavaliers

Résistances

## Fonctions de l'ADI

Représenter, sur un graphe Vs = f( Ie), la fonction de transfert demandée pour l'ADI pour chacun des calibres.

En déduire les principales caractéristiques du montage à réaliser.

(Voir Cours sur ADI et ADI en linéaire)

## Choix du montage, calcul des composants

Etablir le montage autour de l'ADI, puis caractériser  l'ensemble des composants associés.

On prendra VCC =  15V et IOmax = 0,5 mA pour les ADI.