# Structures de contrôle

## Traitement numérique par lots

- Détecter la première valeur non nulle dans un tableau de 32 mots commençant à l’adresse %MW100. Stocker cette valeur en %MW10 et son rang en %MW11. Cette recherche s’effectue si %M0 est à 1, %M1 est mis à 1 si un élément non nul existe, sinon il est mis à 0.

- Créer une section nommée ‘Random’ de génération de 32 valeurs pseudo-aléatoires, et la placer en premier rang dans la liste des sections.

FOR %MW98:=0 TO 31 DO

%MW100[%MW98]:=((%MW98*%MW98*%MW98+%MW98+1)AND 63)*(((%MW98*%MW98)AND 127)+1);

END_FOR;

- Créer une nouvelle section nommée ‘Scan_maxi’ permettant de détecter la plus grande valeur de ce même tableau de mots qui sera stockée en %MW12.

- Créer une nouvelle section nommée ‘Scan_mini’ permettant de détecter la plus petite valeur de ce même tableau de mots qui sera stockée en %MW14.

- Créer une nouvelle section nommée ‘Scan_ecart’ permettant de détecter le plus petit écart entre deux valeurs consécutives dans ce même tableau de mots qui sera stockée en %MW16.

- Définir des symboles pour les variables utilisées et visualiser le programmes en mode Vue |  Symboles.

%MW10	val_non_nulle

%MW11	Rang_non_nulle

%MW12	val_maxi

%MW13	rang_maxi

%MW14	val_mini

%MW15	rang_mini

%MW16	ecart_mini

%MW17	rang_ecart_mini

%MW98	Index_precedent

%MW99	Index_actuel

%MW100	Largeurs

- Créer une nouvelle section nommée ‘Copy_int2float’ permettant de copier les valeurs de ce tableau d’entiers dans un autre tableau de 32 flottants (%MF200 .. %MF263) en convertissant le format des données.

- Créer une nouvelle section permettant de remplir à l’adresse %MW300 un tableau d’entiers de rangs 0 à 31 avec les valeurs respectives (1001  Rang).

- Créer une nouvelle section permettant de remplir à l'adresse %MW340 un tableau d'entiers de rangs 0 à 31 avec les valeurs du tableau de %MW300 augmentée de 7%. Vérifier les valeurs calculées. Certains résultats paraissent erronés.

# Guide de choix d’une entrée ou sortie analogique

## Choix de la résolution

### Précision de la numérisation

Lorsque l’on numérise une entrée analogique, on définit la résolution en « nombre de bits », qui fournit le nombre de valeurs différentes que l’on peut coder.

| - Nbre de bits | - Nbre de valeurs différentes - ou Nbre de points | - Précision |
| --- | --- | --- |
| - 8 | - 256 | - 1/256 = 0,39%  0,4% |
| - 10 | - 1024 | - 1/1024  0,1 % |
| - 12 | - 4096 | - 1/4096  0,025% |

### Calcul de la résolution nécessaire en fonction de la précision

On désire utiliser une entrée analogique pour un capteur de précision 0,2 %.

- L’inverse de la précision donne le nombre de points nécessaires : 1 / 0,002 = 500 points

- Il faut chercher le nombre de bits nécessaires pour coder 500 points :

- On essaie successivement différentes valeurs : 28=256, 29=512 -> Il faut au moins 9 bits.

- Par une formule mathématique : on veut résoudre 2x=Y :
2x = y
ln( 2x) = ln( y )
x . ln( 2 ) = ln( y )
x = ln( y ) / ln( 2 )

Fonction inverse de y=10x est log(y)=x (logarithme décimal)
donc log(y) donne le nombre de chiffres en base 10.

Qu’est-ce que logarithme à base 10 ? log(y)=Ln(y) / Ln(10)

Pour avoir le nombre de chiffres en binaire, on utilise un logarithme à base 2 :

n = Ln( 500) / Ln( 2) = 8,96 arrondi au supérieur -> 9 bits minimum.

### Gamme électrique

Définit le type de signal à appliquer sur l’entrée :

| Type | Échelle |  |
| --- | --- | --- |
| Tension haut niveau | +/- 10V |  |
|  | +/- 5V |  |
|  | 0 – 10V |  |
|  | 0 – 5 V, 0 – 20 mA |  |
|  | 1 – 5 V, 4 – 20 mA |  |
| Sonde de température résistive | Ni 1000 | Résistance Nickel 1000  |
|  | Pt 100 | Résistance Platine 100  |
|  | Pt 1000 | Résistance Platine 1000  |
| Sonde de température Thermocouple | Type, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | Soudure de 2 alliages créant une fem variable avec la température |
| Résistance | 0 – 400  |  |
|  | 0 – 3850  |  |
| Tension bas niveau | -13 – 63 mV |  |

### Échelle d’entrée

L’échelle permet de définir les valeurs retournées dans le mot d’entrée analogique pour les limites de l’acquisition :

- pour –100% et +100% dans le cas d’une entrée bipolaire,

- pour 0% et 100% dans le cas d’une entrée unipolaire.

Pour un capteur représentant 0 à 300mm, on peut définir une échelle de 0 à 30000 centièmes de mm, en s’assurant que la valeur reste dans les limites d’un mot entier : - 32768 à + 32767.

### Filtre

Il permet d’éliminer ou d’atténuer (filtrer) les variations rapides du signal sur l’entrée analogique : parasites, perturbations, ... Il est défini en secondes (période) ou en Hertz (fréquence), en nombre d’acquisitions (moyenne glissante).

Exemple de moyenne glissante :

Filtre de 1er ordre : Mesfn =  . Mesfn-1 + ( 1 - ) . Valbn

### Mise Au point

Sur Schneider PL7 Junior/Pro, dans la fenêtre de configuration du module d’entrée analogique en mode connecté, le mode ‘Mise au point’ permet de surveiller l’évolution des grandeurs d’entrées.

### Variables internes au module analogique

Le module, en plus des valeurs d’entrées %Iwx.y, fournit des bits d’état :

- %Ixy.i.ERR indique un défaut de la voie : dépassement, ...

- %IWxy.i.1 :X5 indique une Mesure dans la zone de tolérance inférieure

- %IWxy.i.1 :X6 indique une Mesure dans la zone de tolérance supérieure

- %MWxy.i.2 :X1 indique un défaut de dépassement de la gamme

- %MWxy.i.2:X14 signale un dépassement inférieur

- %MWxy.i.2:X15 signale un dépassement supérieur

Consultez la documentation en ligne qui décrit ces zones et les bits d’états associés.

## Exercices

- On dispose d’un capteur de position de 0 à 300 mm, sur une sortie 4-20m1, avec une précision de 0,1%. Quelle résolution est nécessaire (nombre de bits) ?

# Traitement de flux de données

## Traitement de données selon le flux

Les douelles ont un profil dont la largeur n’est pas constante. Elles passent dans un système de mesure qui doit détecter la plus grande largeur le long de chaque douelle, considérée alors comme LA dimension de la douelle.

- Créer une section qui, entre les fronts montant et descendant de l’entrée TOR %Ix.y (durée minimum de 5 secondes), acquiert l’entrée analogique %IWt.z « au fil de l’eau », pour en détecter la valeur maximale.

A chaque front descendant, stocker la nouvelle valeur max dans une nouvelle case du tableau de 20 mots commençant à l’adresse %MW330 ; on aura alors mesuré la largeur de 20 douelles.

- a)

Exemple fourni sur le manuel PL7 :

IF %M0 THEN

FOR %MW99:=0 TO 31 DO

IF %MW100[%MW99]<>0 THEN

%MW10:=%MW100[%MW99];

%MW11:=%MW99;

SET %M1;

EXIT;

ELSE

%M1:=FALSE;

END_IF;

END_FOR;

ELSE

%M1:=FALSE;

END_IF;

Autre exemple :

%MW99:=0;

WHILE(%MW100[%MW99]=0)AND(%MW99<32)DO

INC %MW99;

END_WHILE;

IF %MW99<32 THEN

%MW10:=%MW100[%MW99];

%MW11:=%MW99;

SET %M1;

END_IF;

c)

%MW12:=0;

FOR %MW99:=0 TO 31 DO

IF %MW100[%MW99]>%MW12 THEN

%MW12:=%MW100[%MW99];

%MW13:=%MW99;

END_IF;

END_FOR;

d)

%MW14:=32767;(*nb maxi que peut avoir un mot entier : 2^15 - 1*)

FOR %MW99:=0 TO 31 DO

IF %MW100[%MW99]<%MW14 THEN

%MW14:=%MW100[%MW99];

%MW15:=%MW99;

END_IF;

END_FOR;

e)

%MW16:=32767;             (*Plus grande valeur dans un entier *)

FOR %MW99:=1 TO 31 DO     (*Depart a la deuxieme case*)

%MW98:=%MW99-1;     (*index de case precedente*)

%MW90:=ABS(%MW100[%MW99]-%MW100[%MW98]); (* calcul de l’ecart*)

IF %MW90<%MW16 THEN (*Si ecart plus petit ...*)

%MW16:=%MW90; (*...devient nouvel ecart mini*)

%MW17:=%MW99; (* sauve le rang *)

END_IF;

END_FOR;

f)

Ecart_mini:=32767;            (*Plus grande valeur dans un entier *)

FOR Index:=1 TO 31 DO         (*Depart a la deuxieme case*)

Index_prec:=Index-1;    (*index de case precedente*)

Ecart:=ABS(Largeurs[Index]-Largeurs[Index_prec]);(* calcul de l'ecart*)

IF Ecart<Ecart_mini THEN (*Si ecart plus petit ...*)

Ecart_mini:=Ecart;(*...devient nouvel ecart mini*)

Rang_ecart_mini:=Index;(* sauve le rang *)

END_IF;

END_FOR;

5005           0001001110001101

x  7         x 0000000000000111

----           ----------------

1001110001101

+   1001110001101.

+  1001110001101..

1111001  1111

11

----------------

1000100011011011