L'objectif est, connaissant les grandeurs tension et courant admissibles et nécessaires à la charge, de déterminer le montage amplificateur, et de dimensionner le transistor et les résistances (et éventuellement autres composants) utilisés dans ce montage.

Des exemples sont donnés pour le pilotage de LED et de RELAIS.

# Méthode

## Dimensionnement des composants de base

- Déterminer le courant traversant la charge nécessaire au bon fonctionnement

- Déterminer la tension à appliquer à la charge nécessaire au bon fonctionnement (imposée par la charge)

- Déterminer la tension d'alimentation de la charge 
(supérieure ou égale à la tension nécessaire à la charge).

- Déterminer le schéma amplificateur de base; si la tension aux bornes de la charge est différente de l'alimentation, prévoir une résistance RC afin d'assurer la chute de tension et limiter le courant

- Charge commandée en courant	Charge commandée en tension

- Effectuer le choix du transistor utilisé d'après les critères de
	VCEomax, ICmax, Pmax, Fréquence de commutation max, Gain statique, ...

## Dimensionnement des composants associés

- Calculer l'équation littérale de la droite de charge  IC = f(VCE)

- Calculer la valeur de résistance RC limitatrice de courant de collecteur

- Calculer le courant IBsat de limite de saturation

- Calculer le courant IB choisi avec le coefficient de sursaturation : 1,2  K  2

- Vérifier que la source peut fournir ce courant : IOHmax > IB

- Calculer l'équation littérale de la maille contenant RB

- Calculer la valeur de résistance RB limitatrice de courant de base

- Calculer les puissances dissipées dans les résistances

# Exemple: Commande d’une LED

Charge : LED rouge standard ; Source Ve : IOHmax = 4 mA, VOHMin = 5V

## Dimensionnement des composants de base

| - IL = .......... A | - VL = .......... V | - VCC = .......... V |
| --- | --- | --- |
| - Schéma : |  |  |

## Dimensionnement des composants associés

- VCC=VCE+VD+RC⋅ICIC=VCC−VCE−VDRC

- VCE = 0V; VD = VF; RC = (VCC - VF) / IC

- Courant IBsat de limite de saturation :	IBsat = ICsat / bSmini

- Courant IB choisi avec le coefficient de sursaturation: 	IB = K.IBsat  ; 1,1 K 2,5

- IBs < IOHmax ?

- Equation de la maille contenant RB :	Ve = RB . IB + VBE

- Valeur de résistance RB limitatrice de courant de base :	RB = (VOHmin-VBE) / IB

- Puissances dissipées dans les résistances :	Pd = R . I2

# Exemple: Commande d’un relais :

VNOM = 24V, INOM = 100 mA ; même source qu’en 2)

## Dimensionnement des composants de base

| - IL = .......... A | - VNOM = .......... V | - VCC = .......... V |
| --- | --- | --- |
| - Schéma : |  |  |

## Dimensionnement des composants associés

- VCC=VCE+VLIC=VCC−VCERL

- Courant IBsat de limite de saturation :	IBs = ICmax / bS

- Courant IB choisi avec le coefficient de sursaturation : 	IB = K.IBs  ; 1,1 K 2,5

- IBs < IOHmax ?

- Equation de la maille contenant VBE :	Ve = RB . IB + VBE

- Valeur de résistance RB limitatrice de courant de base :	RB = (VOHmin-VBE) / IB

- Puissances dissipées dans les résistances :	Pd = R . I2