# Principales caractéristiques

| Technologie | Bipolaire | CMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille | TTL - LS | HCT (compatible TTL-LS) | Standard | HC (Rapide ) |
| Tension d’alimentation sur toute la plage de température de 0 à 70 °C | 5V ± 5% (4,75 à 5,25 V) | 5V ± 10% (4,5 à 5,5 V) | 3 à 15 V | 2 à 6 V |
| VIHmin | 2,0 V |  | 30%.VDD |  |
| VILmax | 0,8 V |  | 70%.VDD |  |
| VOHmin | 2,7 V |  | VDD - 0,1V |  |
| VOLmax | 0,4 V |  | 0,1 V |  |
| IIHmax | 20mA | » 1 mA | » 0,3 mA | » 1 mA |
| IILmax | -0,4 mA | » 1 mA | » 0,3 mA | » 1 mA |
| IOHmax | -400mA | 4 mA | Sous VDD = 5V : - 0.16 mA Sous VDD = 15V : - 1.2 mA | 4 mA |
| IOLmax | 8 mA | 4 mA | Sous VDD = 5V : 0.44 mA Sous VDD = 15V : 3 mA | 4 mA |

# Notes:

- Par convention, les courants entrants sont notés positifs, les courants sortants négatifs.

## Technologie CMOS:

- Les caractéristiques spécifiées par le constructeur sont annoncées pour 5, 10 et 15V et peuvent être interpolées pour une tension d'alimentation quelconque entre ces limites.

- La sortance de ces circuits est pratiquement illimitée du point de vue courant et n'est limitée que par des considérations de temps de propagation et temps d'établissement.