# Donner le rôle détaillé de chaque broche de ce circuit logique séquentiel

# Donner le rôle détaillé de chaque broche du circuit logique CMOS 4044B

# Définir le rôle détaillé de chaque broche du circuit intégré CMOS 4518B

# Définir le rôle détaillé de chaque broche du circuit intégré CMOS 4029B

# Réponses

## Donner le rôle détaillé de chaque broche de ce circuit logique

|  | Bascule JK |
| --- | --- |
| C1 | - Entrée de contrôle d’élément bistable de type commande N°1 - Indépendante - Active sur front montant |
| 1J | Entrée d’information d’élément bistable de type Jump (mise à 1) Dépendante du contrôle N° 1 (Commande C1) Active sur niveau haut |
| 1K | Entrée d’information d’élément bistable de type Kill (mise à 0) Dépendante du contrôle N° 1 (Commande C1) Active sur niveau haut |

## Donner le rôle détaillé de chaque broche du circuit logique CMOS 4044B

|  | 4044B |  |  | Quadruple bascule RS avec sortie 3 états |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EN |  |  | Entrée de validation de sortie 3 états Indépendante Active sur niveau haut |
|  | S |  |  | Entrée de contrôle d’élément bistable de type Set (mise à 1) Indépendante Active sur niveau bas |
|  | R | 1 |  | Entrée de contrôle d’élément bistable de type Reset (Mise à 0) Indépendante Active sur niveau bas |
| 1 |  |  |  | Sortie d’élément bistable Dépendant en priorité du contrôle N°1 de type Reset (mise à 0) et de l’entrée EN de validation Active à l’état haut avec sortie haute impédance |

## Définir le rôle détaillé de chaque broche du circuit intégré CMOS 4518B

CTR DIV 10

Compteur diviseur par 10 (modulo 10)

b-1, b-2 :

Entrées de comptage (+) assemblées par une fonction OU (>=1)

indépendantes

b-1 active sur front montant

b-2 active sur front descendant

CT=0

Entrée fixant le contenu à 0 (Reset, RAZ, master reset)

Indépendante

Active sur niveau haut

b-3 à b-6, b-11 à b-14

Sorties de contenu (CT) des bits 0 à 3 groupés ( { ) pour le compteur

Indépendantes

Actives à l’état haut

## Définir le rôle détaillé de chaque broche du circuit intégré CMOS 4029B

CTR Div m

Compteur diviseur par ‘m’, m défini plus tard

1+ / 2-

Entrée de comptage (de pas = 1 omis)

Dépendante du contrôle n° 1 (‘M’ Mode de fonctionnement)

Active sur front montant

Ou

Entrée de décomptage

Dépendante du contrôle N° 2 (‘M’ Mode de fonctionnement)

Active sur front montant

G5

Entrée affectante de type Dépendance en ET (G) N°5

Indépendante

Active sur niveau bas

5M1

Entrée affectante de type dépendance en MODE (M) N°1

Dépendant du contrôle N° 5 (G5)

Active sur niveau haut

5M2

Entrée affectante de type dépendance en MODE (M) N°2

Dépendant du contrôle N° 5 (G5)

Active sur niveau bas

M3 [m=16]

Entrée affectante de type dépendance en MODE (M) N°3

Indépendante

Active sur niveau haut

Mode définissant le comptage modulo 16 (de longueur de cycle = 16)

M4 [m=10]

Entrée affectante de type dépendance en MODE (M) N°4

Indépendante

Active sur niveau bas

Mode définissant le comptage modulo 10 (de longueur de cycle = 10)

C6

Entrée de contrôle d’élément bistable de type Commande N° 6

Indépendante

Active sur niveau haut

6D

Entrée d’information d’élément bistable de type Data (D)

Dépendant du contrôle N° 6 (C6)

Active sur niveau haut

b-6, 11, 14, 2

Sorties d’éléments bistables

Indépendantes

Actives à l’état haut

1,4CT=9 / 1,3CT=1

5 / 2CT=0

Sortie de contenu (compteur) égal à 9

Dépendant des contrôles 1 (M1 : mode comptage) et 4 (M4 : modulo 10)

Active à l’état bas

Ou ( / )

Sortie de contenu (compteur) égal à 15

Dépendant des contrôles 1 (M1 : mode comptage) et 3 (M3 : modulo 16)

Active à l’état bas

Ou ( / )

Sortie de contenu (compteur) égal à 0

Dépendant du contrôle 2 (M2 : mode décomptage)

Active à l’état bas

Sortie « fin de cycle »